Паспорт устройства

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Камера купольная с защитным антивандальным прозрачным куполом Река СК 20-3. Основное применение камеры – внутреннее пространство салона автомобиля. Дополнительно оснащается микрофоном. Антивандальный купол блокирует возможность несанкционированного разворота объектива камеры. Сенсор 1/3" CMOS, 2Mp, Фиксированный объектив 3.6mm.

2. Технические данные

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Пыле-влага защита | IP66 |
| Угол обзора | 110 градусов |
| Переключатель зеркального изображения | Автоматический |
| Дальность ИК подсветки | 8-10 метров |
| Датчик ночного режима | Автоматический |
| Сенсор | ½ 9 CMOS |
| Разрешение | 1920* 1080 |
| Формат видео | AHD，PAL |
| Минимальная освещенность | 0.1 люкс |
| Баланс белого | Авто |
| Регулировка усиления | Авто |
| Компенсация фоновой засветки | Авто |
| Рабочее напряжение | 12В |
| Микрофон | да |
| Упаковка |  |
| Вес | 0,5 кг. |
| Размер упаковки | 11.4*8.6*7.2 (СМ) |

- 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Комплектация, шт. |
| --- | --- |
| Камера | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Шестигранный ключ | 1 |
| Саморез | 3 |
| Индивидуальная упаковка | 1 |

- 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым транспортными организациями при условиях:

| Температура окружающей среды | от минус 40 до плюс 45°С |
| --- | --- |
| Относительная влажность | до 95% при температуре плюс 25°С |
| Атмосферное давление | от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.) |
| Пиковые ударные ускорения | до 98 м/с2 (10 g) при длительности воздействия ударного ускорения от 10 до 15 мс |

Не допускается хранение и транспортирование при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

- 5. ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента подписания соответствующей товарной накладной на оборудование.

5.2 Указанный гарантийный срок действителен при соблюдении Потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.3 Комплектующие, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, подлежат ремонту или замене силами Поставщика (производителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств Поставщика.

5.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока;

- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения;

- при нарушении целостности конструкции;

- без наличия настоящего Паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.

5.5 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств Потребителя по отдельным договорам между Поставщиком и Потребителем.

- 6.  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей 
и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

- 7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все предложения и замечания, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия, направляйте официальному дистрибьютеру STONKAM в России – ООО «РЕКОН»:

- по адресу: город Санкт-Петербург, Промышленная улица дом 42 офис 10Н

- по телефону: +7 812-634-44-04

- по электронной почте: sale@sferacontrol.ru

официальный сайт: www.sferacontrol.ru

- 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера Река СК 20-3              5

наименование изделия

№ ____________________________________________________________

заводской номер изделия

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_________________   _____________ ( ______________________________ )

должность                              подпись                                                 фамилия

М.П.		Дата выпуска « ___» _________________ 20_____ г.